附件：技术要求。特别注明：本项目只供应设备，不施工。

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 建议品牌及型号（接受同等品牌型号产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清半球型摄像头（200W） | 1）最大分辨率1920x1080@30帧/秒，水平中心分辨力≥1000TVL； 2）最低照度彩色:≤0.02 lx@(F1.4,AGC ON)，黑白：≤0.005 lx@(F1.4,AGC ON)； 3）需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps； 4）支持标准H.264； 5）支持ROI感兴趣编码功能、宽动态功能、透雾、数字降噪、电子防抖功能； 6）镜头焦距需满足 2.8-12mm@F1.4，7）需支持红外距离≥30米； 7）需支持1个BNC视频接口，1对报警输入/输出接口，1对音频输入(Line in/micin可切换)/输出接口，支持MP2L2或AAC音频编码； 8）需支持DC12V与PoE供电； 9）需满足IP66防护等级、IK10防暴等级，符合GB/T28181标准。 | 台 | 2 | 海康威视DS-2CD7124F-Y |
| 3 | 网络高清智能摄像头球机 | 1)视频输出支持1920×1080@30fps，1280×720@30fps，分辨力不小于1100TVL； 2)支持20倍光学变焦； 3)支持最低照度可达彩色0.01Lux，黑白0.001Lux； 4)信噪比≥55dB； 5)支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪功能； 6)支持1个RJ45网络接口，1个BNC输出接口，1个DVI视频输出接口，2路报警输入接口，1路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 7)支持3D定位功能,支持256个预置位，支持8条巡航扫描，支持5条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能； 8）在IE浏览器下，可通过鼠标或遥控器拖动监视画面来实现云台转动和镜头变倍； 9）当监控画面中有人员起立时，球机可跟踪该人员目标，人员坐下后停止跟踪并返回预置位。 | 台 | 1 | 海康威视DS-2DF52Y0S-D4/SF |
| 4 | 讯问专用NVR | 1） 嵌入式软硬件设计，3U标准机架式； 2）完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品，双操作系统； 3）8路720P高清摄像机接入；支持带POE口摄像机的POE接入； 4)自带7寸液晶触摸屏，可显示音量大小、光盘容量和刻录时长等信息； 5)支持DVD和蓝光光驱，可内置两块硬盘，支持每块硬盘容量≥3TB； 6)支持HDMI和VGA同时输出，支持1920×1080P分辨率； 7)光盘加密直刻，自动生成光盘唯一ID并校验，具备防篡改防拷贝功能； 8)光盘断电保护，防止突然断电光盘信息内容丢失，通电后光盘数据自动恢复； 9）支持一键开启与停止刻录，支持按键、菜单、外部控制等多种审讯控制方式； 10）支持刻录过程中实时监测显示已刻录进度和光盘剩余时间； 11）支持双光驱同步直刻，支持讯问或笔录信息上传刻录，刻录完成光盘自动封盘； 12)支持审讯重点标记功能，光盘播放时按照标记快速定位回放（提供检测报告） 13)双向语音对讲，支持和客户端的双向语音对讲。 | 台 | 1 | 海康威视DS-8608NL-FY |
| 5 | 硬盘 | ≥3TB | 块 | 3 | 西数、希捷 |
| 6 | 温度、湿度显示屏 | 1）温度传感器：精度±0.5 ℃； 2）湿度传感器：精度±3％； 3）可调范围：温度±10 ℃，湿度±10％； 4）可视距离：25m，建议适用环境面积：<20平方米。 | 个 | 1 | 海康威视 |
| 7 | 监听器 | 5）拾音距离：5-150平方米； 6）指向特性：全指向性； 7）信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）50dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa； 8）动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)； 9）信号处理电路：DSP数字降噪，AGC自动增益控制，ALC自动电平控制，ANC环境噪声消除技术； 10）驱动能力：内置前置放大电路，可直接驱动耳机； 11）连接方式：USB A型公头（供电），两个3.5mm公头（音频输出）； 12）麦克风：震膜电容咪头； 13）外壳材质：锌合金； 14）符合标准：欧盟CE标准，美国FCC认证，最高检同步录音录像系统建设规范。 | 个 | 1 | 海康威视 |
| 8 | 审讯监控软件平台（含服务器） | 1）软硬件一体化，支持电子笔录、重点标记、卷宗管理、讯问指挥、资料调阅等功能。 2）服务器（IS-VSE2326B-BBC）性能参数：E5-2609(4核2.4GHz)×1/8GB DDR3 ECC /500G SATA×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/(1+1)冗余电源/导轨/2U。 | 套 | 1 | 海康威视iVMS-8400E |