便携多参数水质分析仪

- 功能特点

- 野外无电源条件下可直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度等多项参数，浓度直读 ；

- 自动切换测定参数；

- 内存标准曲线可自行修订并保存；

- 内存多点回归拟合曲线，可自动计算并保存 ；

- 仪器可自动根据标准样品来计算并存储曲线 ；

- 可精确存储大于1万个测定数据（包括日期、时间、参数、测定结果）；

- 配备热敏打印机，打印当前数据和所有存储的历史数据 ；

- ★向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据，支持USB./红外无线传输（可选）；

- 随机配备15孔高档智能消解器，满足室内用户大批量水样测试需求；

- 消解功率随负载数量自动调整，实现智能恒温控制；

- 自动恒温提醒、自动倒计时提醒，定时时间可随意调节并保存；

- 大屏幕彩色液晶显示，大、小字体显示模式自由切换，显示数据清晰，参数详细；

- 配备高智能便携手持锂电池，可连续消解50支COD水样以上；

- 定时时间调节范围至少1分钟～80小时；

- 室温消解温度调节范围不小于180℃；

- 智能定时，智能加热，延时保护.

- 测定项目及范围：

| 编号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化物 | 0.02 —4 | mg/L |
| 2 | 氰化物 | 0.004—1 | mg/L |
| 3 | 硫酸盐 | 8—85 | mg/L |
| 4 | 硼 | 0.1—1.0 | mg/L |
| 5 | 游离氯和总氯 | 0.05—1.5 | mg/L |
| 6 | 氟化物 | 0.05—1.80 | mg/L |
| 7 | 碘化物 | 1 —10 | ug/L |
| 8 | 硝酸盐氮 | 0.02 —2.0 | mg/L |
| 9 | 砷 | 0.0004—0.5 | mg/L |
| 10 | 铍 | 0.001—0.028 | mg/L |
| 11 | 钴 | 0.02—0.16 | mg/L |
| 12 | 六价铬 | 0.004—1 | mg/L |
| 13 | 铜 | 0.02—0.60 | mg/L |
| 14 | 铅 | 0—75 | ug/L |
| 15 | 锑 | 0.05—1.2 | mg/L |
| 16 | 钒 | 0.018—10.0 | mg/L |
| 17 | 钍 | 0.008—3.0 | mg/L |
| 18 | 铀 | 0.0013—1.6 | mg/L |
| 19 | 挥发酚 | 0.1 —10 | mg/L |
| 20 | 苯胺类 | 0.03—50 | mg/L |
| 21 | 硝基苯类 | 0.1—70 | mg/L |
| 22 | 甲醛 | 0.05—3.33 | mg/L |
| 23 | 铁 | 0.03--5 | mg/L |
| 24 | 亚硝酸盐氮 | 0.003-0.2 | mg/L |
| 25 | 汞 | 0.002--0.04 | mg/L |
| 26 | 锰 | ≥0.05 | mg/L |
| 27 | 镍 | 0.1-4 | mg/L |
| 28 | 锌 | ≥0.005 | mg/L |
| 29 | 钡 | 0.06--3 | mg/L |
| 30 | 银 | 0.02--1.4 | mg/L |

- 具体技术指标：

| 主机 | 测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 浊度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测定范围 | 2－10000mg/L(分段） | 0.02－60mg/L(分段） | 0.002－20mg/L(分段） | 0.5－400NTU |
|  | 测定精度 | COD<50mg/L,≤±10％ COD>50mg/L,≤± 5％ | ≤±10％ | ≤±5％ | ≤±5％ |
|  | 最低检出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU |
|  | 测定时间 | <25分钟 | 10～15分钟 | 35～50分钟 | <2分钟 |
|  | 批处理量 | 4/15/30支(可选)水样 | >20支水样 | 4/15/30支(可选)水样 | 不限 |
|  | 重复性 | ≤±5％ | ≤±5％ | ≤±5％ | ≤±5％ |
|  | 光源寿命 | >5万小时 |  |  |  |
|  | 光学稳定性 | ≤0.001A/10分钟 |  |  |  |
|  | 抗氯干扰 | [Cl-]﹤1000mg/L无影响 [Cl-]﹤10000mg/L(可选) | ─ | ─ | ─ |
|  | 比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 |
|  | 存储数据 | >1万 |  |  |  |
|  | 曲线数量 | >150条 |  |  |  |
|  | 显示方式 | 彩色液晶 |  |  |  |
|  | 通讯接口 | USB/红外 |  |  |  |
| 消解器 | 消解温度 | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | ─ |
|  | 消解时间 | 8-15分钟 | ─ | 28-33分钟 | ─ |