全自动无汞BOD测定仪技术参数

- 功能特点：

- 使用无汞压差感测法（呼吸法）测量水中BOD，安全可靠，不会发生水银中毒；

- 可以同时测量至少6个样品；

- 无需换算，直接显示BOD浓度值；

- 具备多种搅拌模式(间歇、连续、速度可调)；

- ★测量范围可选择，在水样浓度低于4000mg/L时，无需稀释；

- 可设定无人值守数据自动打印周期；

- 断电数据自动保存，通电后实验过程自动延续；

- 可查看本次实验过程数据，及非本次实验历史数据；

- 测定仪自动记录测量数据，记录数据频率可选择，最短为5min/次，最长为24h/次

- 自动分析并绘制水样测定数据曲线；

- 彩色液晶屏显示，所有数值列表对比显示，直观明了；

- 培养时间可调整，根据需求可以选择5天，10天，最长至少达30天；

- 自动温度补偿，样品温度较高或较低时，测定仪可自动延时，直到样品温度到达培养箱设定温度时，再开始测量。仪器延时时间最长至少达3小时；

- 测定仪采用微处理器控制系统，自动完成测量过程，无需专人看管，测量结束后测定仪将自动关闭；

- ★测定仪数据传输可采用USB/红外接口，直接传输到计算机上；

- 技术指标：

- 测量范围：至少0-3500mg/l

- 测量精度：±10%

- 测量周期：1-30天

- 测量数量：至少6组

- 培养瓶容积：>550ml

- 存储数据：>18年

- 通讯接口：USB/红外

- 培养温度：20±1℃

- 电源配置：110-230V  50-60HZ

- 额定功率：主机24W   培养箱：300W

- 温度范围：0-65℃

- 温度波动性: ±0.5℃

- 温度均匀性：1℃

- 制冷剂：R134a