附件：

食堂安防监控系统所需设备分项报价表（建议）

| 序号 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外线高清网络半球摄像机 | ≧1/3" CMOS，图像尺寸1280*960 宽动态120dB，适合逆光环境 4-9mm变焦镜头 红外线有效距离≧20m 3D 数字降噪、支持双码流、有音频、报警接口 支持12VDC | 台 | 7 |  |  |  |
| 2 | 红外线高清网络枪式摄像机 | ≧1/3" CMOS，图像尺寸1920×1080 宽动态120dB，适合逆光环境 4-9mm变焦镜头 红外线有效距离≧30m 3D 数字降噪、支持双码流、有音频、报警接口 支持12VDC | 台 | 26 |  |  |  |
| 3 | 24口接入交换机 | 全千兆智能安全交换机（24个千兆电端口+ 2个千兆Combo端口+2个千兆SFP口+1个USB口） | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 单模光模块 | 千兆单模 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | IP网络存储 | 采用视频流直存方式，前端编码器通过以太网直接以视频流协议写入存储，节省存储服务器，简化系统架构，内嵌流媒体，集成转发功能。64位多核处理器，高速缓存≧16GB。阵列通道单机柜≧24盘位网络接口：2个1000M自适应以太网口(可扩至6个)支持热插拔硬盘,双冗余电源。支持RAID 0/1/5/10/50数据掉电保护功能和磁盘漫游；具有双风扇冗余、双电池冗余。支持电源自动故障切换和在线故障电源的更换。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 企业级硬盘 | 企业级硬盘容量4TB；7200RPM/64M/SATA 6Gb/秒，希捷及同档次 | 台 | 12 |  |  |  |
| 7 | 电脑 | 由校方提供，报价单位须完成系统与电脑的接入工作 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 六类双绞线缆 | 护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：6.3±0.3mm 导体：99.99%无氧铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.1±0.05mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：51pf/m 最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡：2% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60℃ 操作电压： DC 32～72V | 箱 | 14 |  |  |  |
| 9 | 光纤终端盒 | 4口 | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 光纤耦合器 | FC-FC | 个 | 12 |  |  |  |
| 11 | 光纤熔接 | 单模 | 芯 | 16 |  |  |  |
| 12 | 光纤跳线 | FC-FC-3米单模 | 根 | 8 |  |  |  |
| 13 | 光纤尾纤 | FC-FC-3米单模 | 根 | 16 |  |  |  |
| 14 | 电源线 | 导线型号、材质、规格 RVV3×1.5 | 米 | 4300 |  |  |  |
| 15 | 硬质PVC管 | 规格 :∮25mm | 米 | 2800 |  |  |  |
| 16 | 电源 | DC12V | 个 | 33 |  |  |  |
| 17 | 金属软管 | 规格:∮25mm | 根 | 33 |  |  |  |
| 18 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |